Còi SFM-27

ĐÈN CNAOM ad16-22ds

Model: S-120-12

Bộ hạ áp đã có module và RELAY srd-05vdc-sl-c

Cảm biến khí ga MQ-2

Cảm biến khói MH-Sensor-series

ESP32-DIKIT V1

Tụ hóa 50V 1000uf

Động cơ bơm nước r385 12vdc

Bộ servo motor MG996R x2

Nút nhấn la38-11zs 22mm

+ CÁCH LẮP MẠCH

- Nguồn model S-120-12 với dòng điện 220 ( bằng phích cắm như bình thường, 2 dây nóng lạnh của dây diện vào cổng L và N của model)
-V+ và V- của nguồn mắc với : ~cổng DC+ và DC- của bộ hạ áp (5V)

~ cổng  COM của bộ hạ áp (5V) nối với V+ của nguồn.

-Đèn : cực âm nối với V- nguồn model S-120-12, cực dương nối với cổng NO của bộ hạ áp

-Bơm : cực âm của bơm nối với cực V- của nguồn model S-120-12, cực dương nối với cổng NO của bộ hạ áp

- Relay : cổng IN nối với D34 của esp32

- cảm biến khí gas : VCC của MQ-2 nối với 5V của esp,GND của MQ-2 nối với GND của esp, chân A0 của MQ-2 nối với D2 của esp32

- cảm biến khói MH-Sensor-series : VCC nối với 5V, GND của cảm biến với GND của esp, chân A0 của cảm biến nối với D1.

## 🧠 1️⃣ Mục tiêu hệ thống

Chức năng chính:

- 🚨 Cảm biến MQ-2 & MH-Series phát hiện khí gas hoặc khói

- 🔊 Kích còi SFM-27 và đèn cảnh báo AD16-22DS

- 💧 Tự kích bơm R385 (12V) để phun nước/làm mát

- ⚙️ Điều khiển servo MG996R (mở van hoặc cửa)

- 🟢 Có nút nhấn LA38-11ZS để reset hoặc tắt còi

- ⚡ Toàn bộ cấp nguồn qua S-120-12 (nguồn tổ ong 12V 120W)

## 🔋 2️⃣ Nguồn tổng – S-120-12

| Chân | Kết nối |
| --- | --- |
| AC L / N | 220V AC (cẩn thận điện lưới!) |
| +V (2 cọc) | 12V DC (+) |
| –V (2 cọc) | 12V DC (−) |

👉 Dùng 12V này cho:

- Đèn AD16-22DS

- Bơm R385

- Servo MG996R

- Relay module (qua chân VCC 5V nếu dùng LM2596 để hạ áp)

## ⚙️ 3️⃣ Nguồn cho ESP32 và cảm biến

ESP32 chỉ ăn 5V hoặc 3.3V, không được cấp 12V trực tiếp!

➡️ Dùng module LM2596 (hoặc AMS1117) để hạ từ 12V → 5V, rồi cấp cho:

- ESP32 (chân 5V)

- Cảm biến MQ-2, MH-series

- Relay SRD-05VDC-SL-C (hoạt động 5V)

## 🔌 4️⃣ Kết nối từng linh kiện

| Linh kiện | Kết nối với ESP32 | Nguồn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| MQ-2 | AO → GPIO34 | 5V | Phát hiện khí gas |
| MH-Sensor (khói) | DO → GPIO35 | 5V | Phát hiện khói |
| Relay module (SRD-05VDC-SL-C) | IN1 → GPIO25 | 5V | Điều khiển bơm R385 |
| Bơm nước R385 | + → 12V, − → Relay COM/NO | 12V | Relay bật là bơm chạy |
| Còi SFM-27 | + → GPIO26 (qua transistor NPN hoặc MOSFET), − → GND | 5V | Nếu còi to, nên dùng transistor |
| Đèn AD16-22DS (12V) | + → 12V, − → Relay COM/NO (hoặc transistor) | 12V | Dùng chung relay hoặc riêng |
| Servo MG996R (x2) | Tín hiệu → GPIO13, GPIO14 | 5V | Dòng lớn, cấp nguồn riêng qua LM2596 |
| Nút nhấn LA38-11ZS | Một chân → GND, chân còn lại → GPIO27 | — | Dùng làm nút reset/tắt còi |
| Tụ 1000uF 50V | Song song với nguồn 12V | — | Giảm nhiễu khi servo/bơm khởi động |

## 💡 5️⃣ Nguyên lý hoạt động

1️⃣ MQ-2 hoặc MH-Sensor phát hiện khí gas/khói → gửi tín hiệu HIGH
2️⃣ ESP32 kích:

- Buzzer kêu

- Đèn sáng

- Servo MG996R quay mở cửa (hoặc van)

- Relay bật bơm R385

3️⃣ Khi nhấn nút LA38 → reset trạng thái (tắt còi, tắt bơm, đèn).

## 🔧 6️⃣ Gợi ý code (pseudo Arduino)

#define MQ2_PIN     34

#define SMOKE_PIN   35

#define RELAY_PIN   25

#define BUZZER_PIN  26

#define SERVO1_PIN  13

#define SERVO2_PIN  14

#define BUTTON_PIN  27

#include <Servo.h>

Servo s1, s2;

void setup() {

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(115200);

s1.attach(SERVO1_PIN);

s2.attach(SERVO2_PIN);

}

void loop() {

int mq2 = analogRead(MQ2_PIN);

int smoke = digitalRead(SMOKE_PIN);

int button = digitalRead(BUTTON_PIN);

if ((mq2 > 2000) || (smoke == HIGH)) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);

digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);

s1.write(90);

s2.write(90);

} else if (button == LOW) {

digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);

digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

s1.write(0);

s2.write(0);

}

delay(200);

}

## ⚠️ 7️⃣ An toàn & lưu ý

- ⚡ Không cấp 12V thẳng cho ESP32 — phải qua LM2596.

- 🧲 Mass (GND) của tất cả module phải nối chung.

- 🔥 Relay và bơm đặt xa ESP32, tránh nhiễu.

- 🧱 Đặt tụ 1000µF 50V ở đầu ra nguồn 12V để chống sụt áp khi bơm/servo khởi động.

- 🪛 Khi thử, nối lần lượt từng phần, không cắm hết cùng lúc.

Nếu bạn muốn, mình có thể vẽ sơ đồ mạch hoàn chỉnh (dạng hình)
👉 gồm cả nguồn, ESP32-Dikit, các cảm biến, còi, đèn, bơm, relay, servo và nút bấm.

Bạn có muốn mình vẽ sơ đồ tổng thể đó ra không (rõ dây, chân, màu, nguồn)?